| ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  | ### Identifikátor výrobku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Název: |  |  | ### Solute Cleanig Tablets |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Identifikační číslo: |  |  | nemá směs |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Registrační číslo: |  |  | nemá směs |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | ### Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Určené použití: čistící přípravek pro profesionální a průmyslové použití. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nedoporučená použití: používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven k nepředvídatelným rizikům. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dodavatel: |  |  | Lamanti Czech s.r.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místo podnikání nebo sídlo: |  |  | Bezděčín 113, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Telefon: |  |  | +420 222 365 640 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Email: |  |  | info@lamanti.cz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Odborně způsobilá osoba: |  |  | ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email: info@envigroup.cz |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha (nepřetržitě) +420-224919293 +420-224915402 Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Klasifikace látky nebo směsi: |  |  |  |  |  |  | Směs je klasifikována jako nebezpečná |  |  |
|  |  |  | Klasifikace dle nařízení č. 1272/2008 CLP: |  |  |  |  |  |  | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 |  |  |
|  |  |  | Nebezpečné účinky na zdraví: |  |  |  |  |  |  | Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. |  |  |
|  |  |  | Nebezpečné účinky na životní prostředí: |  |  |  |  |  |  | Nejsou klasifikovány. |  |  |
|  |  |  | Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky: |  |  |  |  |  |  | Nejsou klasifikovány. |  |  |
| 2.2 |  |  | Prvky označení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obsahuje: |  |  |  |  |  | Peroxouhličitan sodný; Peroxymonosulfát draselný |  |  |  |
|  |  |  | Výstražný symbol nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Signální slovo |  |  |  |  |  | Nebezpečí |  |  |  |
|  |  |  | Standardní věty o nebezpečnosti: |  |  |  |  |  | H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. |  |  |  |
|  |  |  | Pokyny pro bezpečné zacházení: |  |  |  |  |  | P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte zasažené části pokožky. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. |  |  |  |
|  |  |  | Doplňující informace: |  |  |  |  |  | Složení podle nařízení 648/2004 o detergentech, ve znění pozdějších změn: peroxouhličitan sodný a peroxymonosulfát draselný. Obsahuje 5-15% fosfonátů, 15-30% bělících činidel na bázi kyslíku. |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Další nebezpečnost: Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB. Směs neobsahuje složky vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému. Může být škodlivý při požití. Obsahuje fosfonáty. Může přispět k eutrofizaci vody. Obsahuje peroxouhličitan sodný: Může zesílit požár; oxidační činidlo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 3: Složení/informace o složkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Látky Netýká se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Směsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identifikátor složky |  |  |  |  |  |  |  | CAS číslo Einecs Indexové číslo Registrační číslo |  |  | Koncentrace (% hm.) | Klasifikace dle 1272/2008 |
| Uhličitan sodný |  |  |  |  |  |  |  | 497-19-8 207-838-8 - - |  |  | 25 - 50 | Eye Irrit. 2, H319 |
| Peroxouhličitan sodný |  |  |  |  |  |  |  | 15630-89-4 239-707-6 - 01-2119457268-30 |  |  | 10 - 20 | Ox. Sol. 3, H272 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 |
| Kyselina citrónová, bezvodá |  |  |  |  |  |  |  | 77-92-9 201-069-1 - 01-2119457026-42 |  |  | 5 - 10 | Eye Irrit. 2, H319 |
| Peroxymonosulfát draselný |  |  |  |  |  |  |  | 70693-62-8 274-778-7 - - |  |  | <5 | Met. Corr. 1, H290 Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Plné znění H-vět je uvedeno v oddíle 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Popis první pomoci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. Nepodávejte nic ústy osobám v bezvědomí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Při nadýchání: |  | Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v klidu a teple. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Při styku s kůží: |  | Omýt potřísněnou kůži velkým množstvím vody. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Přetrvávající problémy konzultujte s lékařem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Při zasažení očí: |  | Otevřené oči okamžitě vyplachovat vlažnou vodou zhruba 15 minut, nevyplachujte silným proudem vody – hrozí poranění rohovky. Zajistit odborné lékařské ošetření. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Při požití: |  | Nevyvolávejte zvracení. Vypláchnout ústa vodou a vypít 1-2 dl vody. Ihned zajistit lékařské ošetření.PoslechFonetický přepis Slovník - Zobrazit podrobný slovník |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Zasažení očí: silně dráždí, může způsobit až vážné poškození očí. Zasažení kůže: prodloužený kontakt může způsobit podráždění pokožky. Požití: může způsobit lehké žaludeční a střevní podráždění s nucením ke zvracení a zvracení. Vdechnutí: vdechnutí drobných částeček výrobku může způsobit lehké podráždění dýchacího ústrojí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Hasiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vhodná hasiva: |  |  | hasící prášek, hasící pěna odolná alkoholu, vodní mlha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nevhodná hasiva: |  |  | Nejsou uvedena |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Směs není hořlavá. Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý, plynný chlor a jiné nebezpečné plyny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Pokyny pro hasiče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kompletní ochranné vybavení pro hasiče. Ochlazovat ohrožené nádoby vodou, z bezpečné vzdálenosti. Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zajistit dostatečné větrání. Omezit přístup neoprávněných osob k oblasti nehody až do okamžiku odstranění havárie. Používat osobní ochranné prostředky. Vyhnout se kontaktu s kůží a očima. Dodržovat pravidla a předpisy bezpečnosti práce při práci s chemickými přípravky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Opatření na ochranu životního prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Při vniknutí většího množství přípravku do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mechanicky seberte. Uložte do uzavřené nádoby a odstraňte v souladu se zákonem o odpadech. Zasažené místo omyjte vodou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Odkaz na jiné oddíly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7. Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8. Informace k odstranění viz kapitola 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 7: Zacházení a skladování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Opatření pro bezpečné zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti. Nevdechovat mlhu/páry/aerosoly. Zamezit styku s očima a kůží. Během používání produktu nepijte, nejezte a nekuřte. Po použití si umyjte ruce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skladujte na dobře větraném, suchém a chladném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde je přípravek skladován a používán. Chránit před přímým slunečním svitem a vysokými teplotami. Neslučitelné materiály: kyseliny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Specifické konečné/specifická konečná použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Informace není k dispozici. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Kontrolní parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění: Název látky (složky):; CAS; PELC mg/m3; NPK-P mg/m3; Poznámka. Kyselina citronová; -; 4; -; -. DNEL, PNEC – informace není k dispozici |
| 8.2 | ### Omezování expozice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zajistit dostatečné větrání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Na pracovišti zajistit bezpečnostní sprchu a zařízení pro výplach očí. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Omezování expozice pracovníků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana dýchacích cest: |  |  |  |  |  | Při překročení expozičních limitů použijte ochranu dýchacích cest (filtr P2) |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana očí: |  |  |  |  |  | Ochranné brýle/ obličejový štít |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana rukou: |  |  |  |  |  | Ochranné rukavice odolné produktu (nitrilkaučuk, butylkaučuk) |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana kůže: |  |  |  |  |  | Ochranný pracovní oděv |  |  |  |  |  |
|  | Omezování expozice životního prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). Zajistit, aby byl přípravek těsně uzavřen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vzhled: |  |  |  |  |  |  | Pevné - tablety |  |
|  | Barva: |  |  |  |  |  |  | bílá |  |
|  | Zápach: |  |  |  |  |  |  | Bez zápachu |  |
|  | Prahová hodnota zápachu: |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |
|  | pH (20 °C) |  |  |  |  |  |  | ~10 (10,5 g/cm3) |  |
|  | Bod tání / bod tuhnutí (°C): |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |
|  | Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C): |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |
|  | Bod vzplanutí (°C): |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |
|  | Rychlost odpařování |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |
|  | Hořlavost: |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |
|  | Meze výbušnosti nebo hořlavosti: horní mez (% obj.): |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |
|  | dolní mez (% obj.): |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |
|  | Tlak páry |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |
|  | Hustota páry |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |
|  | Hustota |  |  |  |  |  |  | ~2 g/cm3 |  |
|  | Rozpustnost ve vodě |  |  |  |  |  |  | mísitelná |  |
|  | Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda: |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |
|  | Teplota samovznícení: |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |
|  | Teplota rozkladu: |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |
|  | Dynamická viskozita: |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |
|  | Charakteristiky částic: |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |
|  | Výbušné vlastnosti: |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |
|  | Oxidační vlastnosti: |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |
| 9.2 | Další informace |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informace není k dispozici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 10: Stálost a reaktivita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Reaktivita |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Chemická stabilita |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směs je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Možnost nebezpečných reakci |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nejsou známy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Podmínky, kterým je třeba zabránit |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informace není k dispozici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Neslučitelné materiály |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Silné kyseliny a zásady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Nebezpečné produkty rozkladu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý, plynný chlor a jiné nebezpečné plyny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 11: Toxikologické informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. ATEmix (vypočteno): 2000 mg / kg> ATE <= 5000 mg / kg. Peroxymonosulfát draselný: LD50 Krysa, orálně: 1200 - 2050 mg / kg. Peroxouhličitan sodný: LD50 Krysa, orálně: 1034 - 2000 mg / kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) |  | Žíravost/dráždivost pro kůži |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dráždí kůži. |  |  |  |  |  |  |
|  | c) |  | Vážné poškození očí / podráždění očí Způsobuje vážné poškození očí. |  |  |  |  |  |  |
|  | d) |  | Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |
|  | e) |  | Mutagenitav zárodečných buňkách |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |
|  | f) |  | Karcinogenita |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |
|  | g) |  | Toxicita pro reprodukci |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |
|  | h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j) Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Informace o další nebezpečnosti Při nadýchání: Může způsobit podráždění. Po kontaktu s očima: Zčervenání, bolest, zákal rohovky. Směs neobsahuje složky vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 12: Ekologické Informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Toxicita Směs není klasifikována jako nebezpečná pro vodní organismy. Peroxymonosulfát draselný: Bakteriální toxicita: EC50 Pseudomonas putida: 179 mg / l / 18 h. Toxicita pro dafnie: NOEC Daphnia magna: 1,8 mg / l / 24h (OECD 202). LC50 Daphnia magna: 5,3 mg / l / 24h (OECD 202). Toxicita pro ryby: NOEC Brachydanio rerio (zebra-ryby): 32 mg / L / 96h (OECD 203). Zdroj: IUCLID. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Perzistence a rozložitelnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neobsahuje povrchově aktivní látky. Přípravek je po naředění biologicky odbouratelný. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | ### Bioakumulační potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vzhledem ke složení není pravděpodobné hromadění v životním prostředí. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Mobilita v půdě |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informace není k dispozici. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Výsledky posouzení PBT a vPvB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Směs neobsahuje složky vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Jiné nepříznivé účinky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Škodlivé účinky na vodní organismy změnou hodnoty pH. Obsahuje fosfonáty. Může přispět k eutrofizaci vody. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | ### Metody nakládání s odpady |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) | Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Označený odpad předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nakládejte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech. Vhodné metody odstraňování přípravku a všech znečištěných obalů: 20 01 29 * = Detergenty obsahující nebezpečné látky Menší množství: Zředit velkým množstvím vody. Kontaminované balení: Doporučení: 150101 - papírové a lepenkové obaly, 150102 - Plastové obaly: PVC / PVDC, 150104 - Kovové obaly: Hliník |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) | Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nejsou uvedeny. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) | Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Není uvedeno. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d) | Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nejsou uvedeny. Právní přepisy o odpadech: Zákon č. 541/2020 Sb. |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 14: Informace pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Směs není nebezpečným zbožím pro přepravu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | ###### UN číslo nebo ID číslo: nevztahuje se |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 |  | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pozemní přeprava ADR |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Železniční přeprava RID |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Námořní přeprava IMDG: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Letecká přeprava ICAO/IATA: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 |  | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pozemní přeprava ADR |  | Železniční přeprava RID |  |  | Námořní přeprava IMDG: |  | Letecká přeprava ICAO/IATA: |
|  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| 14.4 |  | Obalová skupina |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pozemní přeprava ADR |  | Železniční přeprava RID |  |  | Námořní přeprava IMDG: |  | Letecká přeprava ICAO/IATA: |
|  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| 14.5 |  | ### Nebezpečnost pro životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Směs není nebezpečná pro životní prostředí při přepravě. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 |  | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Směs není nebezpečným zbožím pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7 |  | Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nelze aplikovat |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 15: Informace o předpisech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) Nařízení (EU) 878/2020 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Zákon o odpadech v platném znění |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 |  | Posouzení chemické bezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nebylo provedeno. |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 16: Další informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) | Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize ze dne 04.06.2019: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Překlad a celková aktualizace bezpečnostního listu dle Nařízení (ES) 1907/2006 REACH, dle nařízení EU 830/2015 a podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP. Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize ze dne 16.12.2022: aktualizace bezpečnostního listu dle nařízení EU č. 878/2020. Verze 3 nahrazuje verzi 2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) | Klíč nebo legenda ke zkratkám |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DNEL |  | Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) |  |  |  |  |
|  |  |  | PNEC |  | Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) |  |  |  |  |
|  |  |  | PEL |  | přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod) |  |  |  |  |
|  |  |  | NPK-P |  | nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit |  |  |  |  |
|  |  |  | CLP |  | nařízení č. 1272/2008/EC |  |  |  |  |
|  |  |  | REACH |  | nařízení č 1907/2006/EC |  |  |  |  |
|  |  |  | PBT |  | látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň |  |  |  |  |
|  |  |  | vPvB |  | látka vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se |  |  |  |  |
|  |  |  | LD50, LC50, EC50, IC50 |  | koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity |  |  |  |  |
|  |  |  | Met. Corr. 1 |  | Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ox. Sol. 3 |  | Oxidující tuhé látky, kategorie 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Aquatic Chronic 3 |  | Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Acute Tox. 4 |  | Akutní toxicita (orální), kategorie 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Skin Corr. 1A, 1B |  | Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1A, 1B |  |  |  |  |
|  |  |  | Skin Irrit. 2 |  | Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Eye Dam. 1 |  | Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Eye Irrit. 2 |  | Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 |  |  |  |  |
|  |  | c) | Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Státní legislativa, původní bezpečnostní list výrobce, www stránky ECHA. Klasifikace byla provedena metodou výpočtu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d) | Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H272 Může zesílit požár; oxidant. H290 Může být korozivní pro kovy. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e) | Pokyny pro školení |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f) | Další informace |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy. |  |  |  |  |  |  |